1.  PCB stack up（层叠方式）

Total（总厚度）62 mil (1.6mm)

| Layer # | Plane | Material type | mil | µm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Solder Mask |  | 0.4 |  |
| Layer 1 | Signal |  | 1.9 |  |
|  | Prepreg | Prepreg 1080 | 7.3 |  |
|  |  | Prepreg 2116 |  |  |
| Layer 2 | Gnd |  | 1.2 |  |
|  | Core |  | 44 |  |
| Layer 3 | Power |  | 1.2 |  |
|  | Prepreg | Prepreg 2116 | 7.3 |  |
|  |  | Prepreg 1080 |  |  |
| Layer 4 | Signal |  | 1.9 |  |
|  | Solder Mask |  | 0.4 |  |

There are transmission lines on board. (板上有阻抗线，注意软片厚度。)

2．Surface（表面）

Immersion Ni/Au (化学镀镍金)

6.  Transmission lines (阻抗线)

Isolation spaces （隔离间距） 30 mil

Single trace （单端线） W 7.0 mil 65 Ω W 8.0 mil 61 Ω W 10 mil 56 Ω W 12 mil 50 Ω

Differential trace （差分线） W 7.0 / S 8.0 mil 100 Ω W 8.0 / S 9.0 mil 100 Ω W 9.0 / S 10 mil 100 Ω

以往项目 psc-008 （Article No. ）测试数据表明，单端线 +/- 3 Ω，差分线 +/- 6 Ω。测试设备: Tek8000

psc-008 （Article No. ）的照片